## Полная инструкция для открытия портов для SIP-софтфонов в подсети

### Предполагаем, что:

- Софтфоны находятся в подсети 192.168.10.0/24 (например, это VLAN для телефонии)

- SIP-сервер внешний (провайдер телефонии)

- Нужно открыть порты для всех устройств в подсети

## Шаг 1: Создание Alias для подсети с софтфонами

Чтобы упростить управление правилами, создадим алиас (псевдоним) для подсети.

- Firewall > Aliases > Вкладка IP

- Нажмите Add

### Настройка алиаса:

- Name: voip_subnet

- Type: Network(s)

- Description: VoIP subnet with softphones

- В таблице ниже добавьте сеть:

  - IP или FQDN: 192.168.10.0/24

  - Description: VoIP network

- Нажмите Save

## Шаг 2: Настройка NAT для SIP (порт 5060) для всей подсети

- Firewall > NAT > Вкладка Port Forward

- Нажмите Add

### Настройка для SIP:

- Interface: WAN

- Protocol: UDP (SIP обычно использует UDP)

- Destination: WAN address

- Destination port range:

  - From: 5060

  - To: 5060

- Redirect target IP: voip_subnet (выберите из выпадающего списка наш алиас)

- Redirect target port: 5060

- Description: SIP port 5060 for VoIP subnet

- NAT reflection: Enable

- Filter rule association: Add associated filter rule

Важно: в поле Redirect target IP выберите созданный алиас voip_subnet

Нажмите Save

## Шаг 3: Настройка NAT для RTP (медиапорты) для всей подсети

- Снова нажмите Add в Firewall > NAT > Port Forward

### Настройка для RTP:

- Interface: WAN

- Protocol: UDP

- Destination: WAN address

- Destination port range:

  - From: 10000

  - To: 20000

- Redirect target IP: voip_subnet (снова выбираем алиас)

- Redirect target port: 10000-20000

- Description: RTP ports 10000-20000 for VoIP subnet

- Filter rule association: Add associated filter rule

Нажмите Save

## Шаг 4: Альтернативный способ - более безопасный (Рекомендуется)

Предыдущий способ откроет порты для ВСЕХ устройств в подсети.

Более безопасный подход - использовать 1:1 NAT с диапазоном портов.

### Вариант А: PAT (Port Address Translation) с разными портами

- Firewall > NAT > Port Forward > Add

- Interface: WAN

- Protocol: UDP

- Destination: WAN address

- Destination port range: 5060 - 5069 (резервируем 10 портов)

- Redirect target IP: voip_subnet

- Redirect target port: 5060

- Description: SIP ports for multiple softphones

Это позволит использовать разные внешние порты для разных внутренних устройств.

### Вариант Б: Outbound NAT с фиксированными портами (Самый правильный для SIP)

Вместо открытия входящих портов настраиваем корректный Outbound NAT:

- Firewall > NAT > Outbound

- Убедитесь, что режим Hybrid outbound NAT rule generation

- Добавьте правило:

- Interface: WAN

- Source: voip_subnet (выбираем наш алиас)

- Source port: 5060 (или оставьте any)

- Protocol: UDP

- Static Port: ✅ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ!

- Description: SIP outbound with static ports for VoIP

Static Port - критически важен для SIP! Он предотвращает изменение портов NAT'ом.

## Шаг 5: Настройка правил фаервола для подсети

Проверим и при необходимости настроим правила доступа:

- Firewall > Rules

- Выберите вкладку интерфейса, к которому подключена VoIP-подсеть (например, OPT1 или VLAN10)

Убедитесь, что есть разрешающие правила для исходящего трафика:

- Разрешить UDP любой на любой порт (для SIP и RTP)

- Разрешить DNS-запросы (TCP/UDP 53)

Пример правила для VoIP-интерфейса:

text

PASS UDP voip_subnet any any 5060

PASS UDP voip_subnet any any 10000:20000

## Шаг 6: Дополнительные настройки для работы с подсетью

### Настройка DHCP для VoIP-подсети

Если у вас отдельная VLAN для телефонии:

- Services > DHCP Server

- Выберите соответствующий интерфейс (например, OPT1)

- Enable DHCP server

- Range: 192.168.10.100 - 192.168.10.200

- Save

### Настройка SIP ALG (отключение)

- System > Advanced > Firewall & NAT

- Disable SIP ALG → ✅ Включить

- Save

## Шаг 7: Применение изменений

- Нажмите Apply Changes в Firewall > Rules

- Перезагрузите софтфоны пользователей

## Проверка работы для нескольких устройств

### Тестирование с разных IP в подсети:

- Устройство 1: 192.168.10.10 - проверка регистрации

- Устройство 2: 192.168.10.11 - проверка регистрации

- Тестовый звонок между устройствами

### Проверка в логах:

- Status > System Logs > Firewall

- Фильтруйте по порту 5060 - должны видеть трафик с разных IP

## Устранение проблем для подсети

Проблема: Один софтфон работает, другие - нет
Решение: Проверьте Static Port в Outbound NAT и убедитесь, что правило применяется ко всей подсети

Проблема: Конфликты портов
Решение: Используйте PAT с разными внешними портами (Вариант А выше)

Проблема: Нет голоса в разговорах между устройствами в подсети
Решение: Убедитесь, что есть разрешающие правила на самом интерфейсе VoIP-подсети

## Краткая схема действий для подсети:

- ✅ Создать алиас voip_subnet для подсети

- ✅ Firewall > NAT > Outbound - добавить правило с Static Port

  - Source: voip_subnet

  - Protocol: UDP

  - ✅ Static Port

- ✅ Firewall > NAT > Port Forward - при необходимости открыть RTP-порты

- ✅ Firewall > Rules - проверить правила на интерфейсе VoIP-подсети

- ✅ Отключить SIP ALG

- ✅ Apply Changes

Этот подход обеспечит корректную работу SIP-софтфонов на всех компьютерах в указанной подсети!